ГК ФРИДАЙВИНГ

Разработанный гидрокостюм ФРИДАЙВИНГ предназначен для желающих покорять глубину. Модель отличается простотой кроя, который тем ни менее обеспечивает комфортное состояние спортсмена за счет внесенных изменений в конструкцию, создающие отличие фридайверского кроя гидрокостюма от охотничьего.

Костюм состоит из куртки и брюк с поясом.

Куртка с рукавом реглан.

Куртка с капюшоном.

Обработка низ рук и ног, лицевой срез и срез пояса брюк зависит от типа внешнего покрытия, выбранного неопрена. Срезы костюмов с тканевым покрытием обработаны оверлок, с покрытием смускин – срез открытый, с изнаночной стороны проклеена лента.

Низ куртки с хлястиком и застежкой на тесьму-«велькро» для костюмов толщиной до 3мм включительно, для большей толщины застежка на 1-у клипсу.

Срез низа куртки окантован эластичной лентой.

Пояс брюк и деталь лицевого выреза для толщины костюма 9 и 7мм из неопрена меньшей толщины, для костюма толщиной 5мм и меньше используется неопрен той же толщины, что и костюм.